# Erläuterungen zu „Stauweitenprogramm“

## Version 1.0

Kurzbeschrieb:

Das Programm dient hauptsächlich der Berechnung von Stauweite in Kanälen. Momentan ist nur die Berechnung von trapezförmigen oder rechteckigen Querprofilen möglich.

Eingabe:

Die Eingabe erfolgt über ein Dialogfeld. Folgende Daten müssen dabei eingegeben werden:

Iso:	Sohlgefälle 1:Iso [-]

bso: 	Sohlbreite Gerinne [m]

m: 	Böschungsneigung rechts 1:m [-]

n:	Böschungsneigung links 1:n [-]

Q:	Wassermenge [m^3/s]

kst:	Geschwindigkeitsbeiwert nach Strickler [m^(1/3)/s]

beta:	Korrekturfaktor, (0.666 bei Rückstau, 1 bei Fliessendem Abfluss, 1.5 bei schiessendem Abfluss) [-]

l:	Distanz zwischen den zu berechnenden Querschnitten

hu:	Wassertiefe im ersten Profil [m] (Es wird gegen die Fliessrichtung gerechnet)

wsp:	Wasserspiegelhöhe, (Meter über Meer oder eine sonstige Referenzhöhe)

Pa:	Anzahl der zu berechnenden Profile [-]

Datei:	Der Name für die Ausgabedatei (Die Endung .txt wird hinzugefügt)

Bestehende Dateien können nicht überschrieben werden.

Ausgabe:

Es werden folgende Daten in eine Datei (mit Endung .txt) geschrieben.

Achtung, diese Zahlen beziehen sich auf Abfluss bei hn! Die Dateien können mit jedem beliebigen Editor geöffnet werden.

hn:	Wassertiefe bei strömendem Abfluss [m]

An:	Benetzte Fläche [m^2]

Un:	Benetzer Umfang [m]

Rn:	Hydraulischer Radius [m]

Vn:	Strömungsgeschwindigket [m/s]

hEn:	Energiehöhe, (vn^2/(2*9.81)+hn) [m]

hgr:	Grenzabflusstiefe, (Wassertiefe bei der dhEn/dhn=0 wird) [m]

hemin:	Mindestenergiehöhe, (Energiehöhe bei hgr) [m]

Fr:	Froudes Zahl (gibt Auskunft über die Art und Weise der Strömung)

( Fr < 1: strömend, Fr = 0: kritisch, Fr > 1: schiessend)

Weitere Berechnungen:

Zusätzlich werden auch die Wassertiefen (und einige weitere Daten) für die verschiedenen Profile ausgegeben. Damit ist es z.B. möglich, die Rückstauweite zu berechnen. Der Rückstau endet gemäss Definition dort, wo die Wassertiefe im Oberlauf 1.01*hn entspricht.

# Probleme und Grenzen des Programms

Das Programm akzeptiert nur Eingaben innerhalb bestimmter Grenzwerte. So machen „Kst“-Werte über 100 meist nur wenig Sinn und es wird deshalb eine Fehlermeldung ausgegeben und keine Berechnung durchgeführt. Je nach Eingabe wird somit eine Warnung ausgegeben oder die Berechnung nicht durchgeführt.

Vorsicht bei der Eingabe des Gefälles (Iso): Ein Gefälle von 0.5‰ muss z.B. als 0.0005 eingegeben werden. Vorsicht, als Dezimaltrennzeichen fungiert der Punkt und nicht etwa das Komma. Die Eingabe 5,7 wird deshalb nicht als 5.7 sondern als 5 interpretiert. Zahlen hinter dem Komma werden abgeschnitten.

Beispiel 1:

Es soll in einem Kanal die Stauweite bestimmt werden.

Folgende Daten sind bekannt (Beispiel entnommen aus Hydraulik im Wasserbau von Rössert):

bso: 	10 [m]

m:	4 [-]

n:	4 [-]

Q:	100 [m^3/s]

kst:	45 [m^(1/3)/s]

Iso:	0.0006 [-]

beta:	0.66667 [-]

l:	500 [-]

hu:	5 [m]

wsp:	126.5

Die bekannten Daten werden eingegeben. Der Profilabstand wird mit 500m angegeben und die Anzahl der zu berechnenden Profile mit 20 angegeben. Als Dateiname wählen wir „roessert“ für dieses Beispiel. Ein Klick auf Calculate (oder ALT+C) führt die Berechnung durch und schreibt die Datei „roessert“ auf die Festplatte. Wenn wir die Datei „roessert mit dem Notepad (oder einem anderen Editor) öffnen sollten wir folgendes sehen:

################################

Eingegebene Daten:

bso: 10.00[m] 		m: 4.00[-] 		n: 4.00[-] 		Q: 100.00[m^3/s]

kst: 45.00[m^(1/3)/s] 	Iso: 0.00060[-] 	beta: 0.667[-] 		l: 500.00[m]

hu: 5.00[m] 		wsp: 126.50[m] 		Pa: 15[-]

Berechnete Daten:

hn: 	 2.847[m]

An: 	 60.886[m^2]

Un: 	 33.476[m]

Rn: 	 1.819[m]

vn: 	 1.642[m/s]

hEn: 	 2.984[m]

hgr: 	 1.715[m]

hemin: 	 2.325[m]

Fr: 	 0.400[-]

Stauweite: 	       7016[m]

Erlaeuterungen zu den verwendeten Variablen:

hn: Wassertiefe, An: Benetzte Flaeche, Un: Benetzter Umfang,

Rn: Hydraulischer Radius, vn:Fliessgeschwindigkeit, hEn: Energiehoehe,

hgr: Grenzabflusstiefe, hemin: Mindestenergiehoehe, Fr: Frouds Zahl

Profil 	 dist	 hp 	 wsp 		 A 	 U 	 R 	 v

[-] 	 [m] 	 [m] 		 [m^2] 	 [m] 	 [m] 	 [m/s]

h0: 	 0.00 	 5.00 	 126.50 	 150.0 	  51.2 	  2.93 	 0.667

h1: 	500.00 	 4.73 	 126.53 	 136.6 	  49.0 	  2.79 	 0.732

h2: 	1000.00 	 4.46 	 126.56 	 124.2 	  46.8 	  2.65 	 0.805

h3: 	1500.00 	 4.21 	 126.61 	 112.8 	  44.7 	  2.52 	 0.887

h4: 	2000.00 	 3.96 	 126.66 	 102.5 	  42.7 	  2.40 	 0.976

h5: 	2500.00 	 3.74 	 126.74 	  93.3 	  40.8 	  2.29 	 1.071

h6: 	3000.00 	 3.54 	 126.84 	  85.5 	  39.2 	  2.18 	 1.170

h7: 	3500.00 	 3.36 	 126.96 	  78.9 	  37.7 	  2.09 	 1.268

h8: 	4000.00 	 3.22 	 127.12 	  73.6 	  36.5 	  2.01 	 1.359

h9: 	4500.00 	 3.10 	 127.30 	  69.6 	  35.6 	  1.95 	 1.438

h10: 	5000.00 	 3.02 	 127.52 	  66.6 	  34.9 	  1.91 	 1.501

h11: 	5500.00 	 2.96 	 127.76 	  64.6 	  34.4 	  1.88 	 1.548

h12: 	6000.00 	 2.92 	 128.02 	  63.2 	  34.1 	  1.86 	 1.582

h13: 	6500.00 	 2.89 	 128.29 	  62.3 	  33.8 	  1.84 	 1.604

h14: 	7000.00 	 2.87 	 128.57 	  61.8 	  33.7 	  1.83 	 1.618

h15: 	7500.00 	 2.86 	 128.86 	  61.4 	  33.6 	  1.83 	 1.628

h16: 	8000.00 	 2.86 	 129.16 	  61.2 	  33.6 	  1.82 	 1.633

h17: 	8500.00 	 2.85 	 129.45 	  61.1 	  33.5 	  1.82 	 1.637

h18: 	9000.00 	 2.85 	 129.75 	  61.0 	  33.5 	  1.82 	 1.639

h19: 	9500.00 	 2.85 	 130.05 	  61.0 	  33.5 	  1.82 	 1.640

################################

Die Stauweite beträgt also gut 7’000m in diesem Fall. Mithilfe der Tabellenausgabe kann dies noch zusätzlich überprüft werden. Da die Normalabflusstiefe 2.85m beträgt, liegt die Stauweite definitionsgemäss dort, wo die Wassertiefe noch 1.01 x 2.85m = 2.87m beträgt. Die angegebene Stauweite korrespondiert also mit der darunter ausgegebenen Tabelle.

Beispiel 2:

Es soll in einem Kanal die Stauweite bestimmt werden.

Folgende Daten sind bekannt (Beispiel entnommen aus Hydraulik im Wasserbau von Rössert):

bso: 	10 [m]

m:	4 [-]

n:	4 [-]

Q:	100 [m^3/s]

kst:	45 [m^(1/3)/s]

Iso:	0.0006 [-]

beta:	0.66667 [-]

l:	500 [-]

hu:	5 [m]

wsp:	126.5

Betriebssysteme:

Win95, Win98, NT4,Win2000 (ungetestet auf XP und ME)

Quellcode:

Der Quellcode wird voraussichtlich nicht veröffentlicht. Die in dem Programm verwendeten Algorithmen sind aber alle hinlänglich bekannt.

copyright Programm

by

Roman Hartmann

Luzi Hartmann AG

Städtli 23

7304 Maienfeld

luzi_hartmann@bluewin.ch

rhartmann@bluewin.ch

Maienfeld, 22.12.2003

Rechtsstatus:

Dieses Programm ist Freeware.

Es wird keinerlei Garantie für die Funktion des Programmes und Richtigkeit der ausgeführten Berechnungen gewährt.

Jegliche Haftung für Schäden, die sich aus der Verwendung dieses Programmes ergeben, wird ausgeschlossen.